无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目

竣工环境保护验收监测报告

工和监测[竣]字2019第108号

建设单位：      无为县鑫茂杯业加工厂

编制单位：  安徽工和环境监测有限责任公司

二零一九年七月

建设单位法人代表：王 德 茂

编制单位法人代表：杨    雪

项 目 负  责  人：王    柯

填     表     人：崔 珊 珊

建设单位：无为县鑫茂杯业加工厂（盖章）

电话：13856559658

邮编：238699

地址：无为县福渡镇福渡社区通江大道

编制单位：安徽工和环境监测有限责任公司（盖章）

电话：0551-67891265

传真：0551-67891265

邮编：230000

地址：合肥市高新区香樟大道168号柏堰科技实业园D19栋4楼

表一 项目基本情况

| 建设项目名称 | 无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无为县鑫茂杯业加工厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无为县福渡镇福渡社区通江大道 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 玻璃制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产玻璃杯15万个 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产玻璃杯15万个 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年3月 |  | 开工建设时间 | 2018年12月 |  |
| 调试时间 | 2019年1月 |  | 现场监测时间 | 2019年6月13日-6月14日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无为县环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 | / |  |
| 投资总概算 （万元） | 150 | 环保投资概算 （万元） | 8 | 比例 | 5.33% |
| 实际总投资 （万元） | 50 | 环保投资 （万元） | 2.75 | 比例 | 5.5% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修改）》（2016.11.7）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10.1）； （8）《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》（发展改革委令2011第9号，2013.2.16）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部[2018]9号；2018.5.15）； （10） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号2017.11.20）； （11）《安徽省环境管理保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）； （12）“无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目备案表”（无为县发展和改革委员会，2018年12月21日）； （13）《无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目环境影响报告表》（重庆丰达环境影响评价有限公司，2019年3月）； （14）“为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目”（无为县环境保护局，无环审[2019]42号，2019年3月12日）； （15）无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目竣工环境保护验收监测委托书（2019年6月，安徽工和环境监测有限责任公司）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废气：本项目划切粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中厂界排放限值要求 表1-1 大气污染物排放标准 污染物; 厂界 排放限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; GB 16297－1996. |
|  | 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60（dB(A)）; 50（dB(A)）. |
|  | - 3、固体废物：一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。 |  |  |  |  |

表二 项目建设内容

无为县鑫茂杯业加工厂在无为县福渡镇福渡社区通江大道，通江花园小区西侧新建“无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目”。2018年12月21日无为县发展和改革委员会对本项目予以备案，同意该项目建设。 2019年3月，重庆丰达环境影响评价有限公司编制完成了《无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目环境影响报告表》并报送至无为县环境保护局审批。2019年3月12日，无为县环境保护局（无环审[2019]42号）对本项目环境影响报告表进行批复。无为县鑫茂杯业加工厂根据无为县环境保护局对本项目批复的函，全面落实报告表及其批复中提出的各项污染防治措施，对该项目的环保设施进行建设。本项目于2018年12月开始建设，于2019年1月建设完毕并投入试运营。 无为县鑫茂杯业加工厂于2019年6月委托安徽工和环境监测有限责任公司对“《无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目”开展竣工环境保护验收工作。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中的相关要求，受企业委托并依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，安徽工和环境监测有限责任公司组织技术人员对建设项目进行了现场踏勘并认真收集、分析了建设项目主体工程和环保设施的有关资料，据此编制了本项目“竣工环境保护验收监测技术方案”。 2019年6月13日-6月14日，无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目调整生产运营工况至稳定状态，安徽工和环境监测有限责任公司对该项目环境保护设施运行工况进行现场勘察，并进行布点监测。 2.1 投资情况 项目投资总概算150万元，环保概算投资8万元；实际总投资50万元，其中环保实际投资2.75万元。 2.2 劳动定员与年工作时间 本项目劳动定员5人，年运营300天，实行1班制，每班工作8小时。 2.3 验收范围 本次验收为整体验收，验收范围为无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目的主体工程、环保工程及其相配套的辅助工程。 2.4 项目建设内容 无为县福渡镇福渡社区通江大道，租赁厂房面积400m2，项目组成见表2.4。 表2.4 项目工程建设情况一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模; 实际建设情况. 主体工程; 生产车间; 设置玻璃管切割机、玻璃杯封底机、热转印机等生产设备; 年产玻璃杯15万个; 已落实，实际建设情况同环评一致. 辅助工程; 办公室; 办公接待、新产品研发; 已落实，实际建设情况同环评一致. 储运工程; 原辅料仓库; 库存玻璃管5吨; 已落实，实际建设情况同环评一致. 产品仓库; 库存玻璃杯1万个; 已落实，实际建设情况同环评一致. 公用工程; 给水; 市政供水管网; 项目供水经市政供水管网，主要为生活用水，年用水量约75t/a. 排水; 产生的少量生活污水，项目近期污水经化粪池+地埋式处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近沟渠；远期排入市政污水管网进入褔渡镇污水处理厂，尾水排入西河; 本项目不设置食堂，生活污水污水进入旱厕，用于周边农田施肥。. 供电; 市政电网; 本项目用电主要是生产用电，由市政电网供电. 消防系统; 符合《建筑物防火规范》（GB50016-2010）要求; 已落实，实际建设情况同环评一致. 环保工程; 污水处理工程; 产生的少量生活污水，经化粪池+地埋式处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近沟渠；远期排入市政污水管网进入褔渡镇污水处理厂，尾水排入西河; 本项目生活污水进入旱厕，用于周边农田施肥，不外排. 噪声治理; 减振基座、橡皮垫等; 本项目优先采用低噪声设备，对高噪声设备进行减振、隔声处理. 固废治理; 一般工业固废临时存放点位于车间东北角，面积约为10 m2; 本项目生产工程中产生的固废主要是员工生活垃圾和生产过程中产生的碎玻璃，无危险废物产生。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，碎玻璃集中收集，统一外售处理. 2.5项目生产设备 表2.5 项目主要生产设备一览表 设备名称; 环评中型号; 单位; 环评中数量; 实际数量. 玻璃管切割机; QG-2011; 台; 3; 3. 玻璃杯封底机; FD-3587; 台; 3; 3. 滚筋机; /; 台; 1; 1. 氧气储罐; 2t; 座; 1; 1. 2.6原辅材料能源消耗及水平衡 表2.6 项目主要原辅材料一览表 原辅材料名称; 单位; 环评中设计年用量（t/a）; 实际年使用量（t/a）. 玻璃管; 吨; 50; 35. 灌装液化气; 吨; 10; 5.8. 氧气; 吨; 15; 7.1. 水; m3; 225; 75. 电; 万千瓦时; 5.5; 3.3. 2.7 给、排水 （1）给水系统 项目用水量约75t/a。本项目水源来自无为县福渡镇市政供水管网，主要作为生产、生活及消防应急水源，可完全满足本项目要求。 （2）排水 厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水就近排入市政工程雨水管网，产生的少量生活污水，员工生活污水进入旱厕，用于周边农田施肥。 2.8 供电设备 本项目的用电由无为县福渡镇经济开发区变电所进线，输出380V的生产动力用电和220V的办公生活用电。 2.9 消防系统 本项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2010)。 2.10 项目生产工艺流程 2.10.1 本项目塑料包装袋工艺流程及产污节点见下图： 注：N-噪声、S-固废、S2-1边角料（玻璃）、N-设备噪声 玻璃管 套管 划切 滚筋 封底 N、S1 N N N 组装 杯盖 包装入库 图2.10.1 玻璃口杯生产工艺流程及产污环节图 2.9.2 生产工艺流程简述 将外购的不同直径的玻璃管进行划切，然后在滚筋机上加热在玻璃管一端使其变成熔融状态，车上螺纹；冷却后，再将两个玻璃管进行套管，之后在玻璃封底机上将玻璃加热后封底，最后组装上杯盖即可包装入库，项目加热通过丙烷和氧气燃烧加热。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1 废气污染源 本项目在玻璃划切过程中会产生少量划切粉尘。 在玻璃划切过程中产生的少量的划切粉尘，废气以无组织废气形式排放，通过车间排气扇，加强通风对废气进行处理。 3.2 废水污染源 本项目废水为员工生活污水，项目生活废水进入旱厕后，用于周边农田施肥，不外排。 新鲜水 0.25 生活用水 0.05 旱厕 农田施肥 0.20 0.20 图3.2-1 项目水源平衡图（t/d） - 3.3 噪声污染源 本项目噪声污染主要来自厂内生产区机械设备运行噪声。厂区通过减振安装和厂房隔声等措施降低厂区噪声源强。 3.4 固体废物 本项目固体废弃物为生产过程中碎玻璃、员工生活垃圾。 - （1）本项目生产过程产生的碎玻璃，集中收集统一外售处理； （2）职工生活垃圾交由当地环卫部门收集后清运处理。 3.5 项目变动情况 本项目实际建设地点、生产工艺、产品、规模及环保设施均与后评价内容一致，项目无重大变动。

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 项目“三同时”验收表落实情况 经核查，该项目“三同时”验收表落实情况见表4.1。 污染源分类; 污染防治措施; 主要工程; 预期效果; 实际落实情况. 一、废气. 划切工序; 车间排气扇，加强通风; 排风扇; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2中的无组织监控点浓度限值。; 已落实，废气处理设施同环评一致. 二、废水. 生活污水; 化粪池+地埋式处理设施、雨污分流; 近期化粪池+地埋式污水处理设施处理；远期经厂区设施预处理后，进入市政管网，排入福渡镇污水处理厂处理; 生活污水近期经化粪池+地埋式处理设施处理后，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；远期生活废水经厂区设施预处理后进入市政管网排入褔渡镇污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，排入西河。; 本项目废水主要为少量职工生活废水，生活污水进入旱厕后，用于周边农田施肥，废水不外排. 三、噪声. 生产车间; 合理布局、减振基座、橡皮垫等; /; 厂界噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; 已落实，同环评一致. 四、固废. 生活垃圾; 垃圾桶收集后环卫部门统一处理; 垃圾桶; 有效处置，达到零排放; 厂区生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门清运处理. 碎玻璃; 物资部门回收利用; /; 有效处置，达到零排放; 生产过程中产生的碎玻璃，集中收集后统一外售处理. 4.2 环保设施投资 本项目计划总投资150万元，环保投资8万元，环保投资占总投资的5.33%。实际该项目实际总投资50万元，其中环保投资2.75万元，环保投资占总投资的5.5%。本项目环保设施投资情况如表4.2所示。 表4.2 项目环境保护设施投资一览表 投资项目; 环保设施; 设计投资额（万元）; 实际投资额（万元）. 化粪池+地埋式处理设施、雨污分流; 污水水处理; 5; 0.83. 减振基座、橡皮垫等; 噪声治理; 2; 1.55. 垃圾桶等; 固废收集; 1; 0.37. 合计; 8; 2.75. 4.3 报告表主要结论 本项目的建设符合国家相关产业政策，厂址的选择符合芜湖市体规划要求。项目区域环境质量符合相应环境标准要求，在落实本评价所要求的各项那个环境保护措施后，并将环境管理纳入日常生产管理渠道，污染物排放能符合国家相应标准要求，污染物排放总量符合污染物总量控制要求，可以将环境影响降低到最小程度，在落实上述评价要求前提下，本评价认为建设项目是可行的。 表4.4 环评及批复落实情况 环评和批复要求; 实际落实情况. 规范雨污分流，强化厂区废水收集与处理，做好生活污水和园区管网配套、衔接工作。与园区生活污水接管前，生活污水经自建污水处理设施（A/O生物处理工艺）处理达一级标准后外排; 雨水经就近排入地表水；少量生活污水进入旱厕后，用于周边农田施肥，不外排。. 合理安排生产，科学布局生产设备，通过选择低噪设备、对高噪设备进行隔声、减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放达标; 已落实，噪声污染治理措施同环评批复要求一致. 生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门集中处理，边角料碎玻璃等一般固体废物由物资部门回收利用; - 已落实，生活垃圾统一交由环卫部门清运处理；碎玻璃集中收集后，统一外售处理. 经批准后建设项目的性质、规模、地点或采用的污染防治措施发生重大变化的，建设单位应重新向我局报批；项目自批准之日起满5年才开工建设，应报我局重新审核; 已落实，本项目实际建设地点、生产工艺、产品、规模及环保设施均与后评价内容一致，项目无重大变动.

### 表五 验收监测质量保证及质量控制

### 5.1监测质量保证和质量控制措施 （1）及时了解生产工况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求； （2）合理布置监测点位，保证点位布设的科学性和合理性； （3）监测分析方法采用国家标准分析方法，监测人员持证上岗； （4）现场采样和测试前，声级计用声级计校准器进行校准； （5）样品采集、运输、保存严格按照国家规定的技术要求实施； （6）监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经过校核、审核、审定后报出。 ### 5.2监测分析方法 废气监测分析方法及检出限如表5.2-1所示。 - 表5.2-1 废气监测分析方法 分析项目; 分析方法; 标准来源; 检出限. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声监测分析方法及其检出限如表5.2-2所示。 表5.2-2 噪声监测分析方法 监测项目; 分析方法; 标准来源; 检出限. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; /. 5.3 监测分析使用仪器如表5.3所示 表5.3 监测分析仪器 监测项目; 测试仪器. 颗粒物; 岛津分析天平. 厂界噪声; 声级计、声校准器. 5.4 噪声监测仪器前后校准记录 表5.4 噪声监测仪器校准结果一览表 测量时间; 校准声级dB[A]; 备注. 测量前; 测量后; 差值; 测量前、后校准声级差值小于0.5dB[A]，测量数据有效。. 2019年6月13日; 93.8; 93.8; 0.0. 2019年6月14日; 93.8; 93.9; 0.1.

## 表六 验收监测内容

## 6.1环境保护设施调试运行效果 通过对各类污染物排放浓度的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下： ### 6.1.1废气 #### 无组织废气 （1）监测点位：根据废气排放特点及建设项目区域环境特征，在厂界外布设4个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点。 （2）监测项目：气象参数，颗粒物浓度。 （3）监测频次：一次值，4次/天，连续监测2天。 ### 6.1.2 厂界噪声监测 （1）监测点位：厂界四周外1米。 （2）监测项目：等效A声级Leq（dB），昼、夜噪声。 （3）监测频次：昼夜各监测1次，连续监测2天。

表七 验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录 根据无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目运行工况，安徽工和环境监测有限责任公司于2019年6月13日~6月14日对本项目的周边气象条件、厂界无组织废气、厂界噪声进行了现场监测。 安徽工和环境监测有限责任公司监测人员同步进行生产工况监察，根据企业出示的竣工环境保护验收监测期间的生产工况表，企业竣工环境保护验收期间的生产工况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。其中生产工况负荷如表7.1所示。 表7.1 产品生产量统计表 验收日期; 产品类别; 设计生产量 （个/天）; 实际生产量 （个/天）; 生产负荷比%. 2019-6-13; 玻璃制品; 50; 41; 82%. 2019-6-14; 玻璃制品; 50; 39; 78%. 7.2 监测期间气象统计表 表7.2 监测期间气象资料统计表 日期; 监测时间; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 温度（℃）; 风向; 天气. 2019.6.13; 08:30~09:30; 1.8; 100.6; 18.1; 东南; 多云. 10:00~11:00; 2.4; 100.4; 20.2. 14:15~15:15; 2.7; 100.2; 24.5. 15:40~16:40; 1.9; 100.4; 20.1. 2019.6.14; 08:00~09:00; 1.4; 100.6; 19.2; 东北; 多云. 09:45~10:45; 1.9; 100.4; 20.4. 13:20~14:20; 1.7; 100.2; 25.1. 15:00~16:00; 1.2; 100.4; 20.1. 7.3废气监测结果 7.3.1 无组织废气监测结果 表7.3.1 无组织废气监测结果统计表 监测 项目; 监测 日期; 监测 频次; G1（上风向）; G2（下风向）; G3（下风向）; G4（下风向）. 颗粒物（mg/m3）; 2019.6.13; 第一次; 0.097; 0.141; 0.149; 0.136. 第二次; 0.092; 0.146; 0.141; 0.143. 第三次; 0.092; 0.152; 0.141; 0.151. 第四次; 0.087; 0.152; 0.146; 0.139. 2019.6.14; 第一次; 0.092; 0.147; 0.146; 0.149. 第二次; 0.092; 0.152; 0.145; 0.145. 第三次; 0.099; 0.155; 0.149; 0.136. 第四次; 0.099; 0.141; 0.144; 0.148. 限值; 1.0; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，验收监测期间厂界颗粒物排放浓度最大值为0.155mg/m3，无组织废气排放浓度验收监测期间满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中厂界排放限值要求。 7.4 厂界噪声监测结果 - 表7.4 厂界噪声监测结果统计表 监测 日期; 监测点位; 监测结果dB（A）; 执行 标准; 达标情况. 时间; Leq; 时间; Leq. 2019. 6.13; N1厂界东; 昼间 （06:00- 22:00）; 54.2; 夜间 （22:00- 06:00）; 46.9; 2类限值 昼间60dB 夜间50dB; 达标. N2厂界南; 53.3; 49.1; 达标. N3厂界西; 50.9; 49.6; 达标. N4厂界北; 50.0; 48.2; 达标. 2019. 6.14; N1厂界东; 52.6; 47.6; 达标. N2厂界南; 53.4; 48.2; 达标. N3厂界西; 51.3; 48.6; 达标. N4厂界北; 50.7; 48.8; 达标. 根据监测结果可知，验收监测期间2019年6月13日-2019年6月22日14天，厂界四周的昼夜噪声（昼间50.0-54.2dB（A）、夜间46.9-49.6dB（A））均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类限值。 7.5 固体废物调查及统计结果 按照验收监测期间调查数据推算，对无为县鑫茂杯业加工厂废产生量统计如表7.5。 表7.5 固废产生量统计 编号; 名称; 性状; 类别; 实际产生量 （t/a）; 处理处置方式. 1; 碎玻璃; 固体; 一般固废; 0.6; 集中收集，外售处理. 2; 生活垃圾; 固体; 一般固废; 6; 环卫部门统一清运处理. 根据现场调查情况，厂区内部也各地设置有垃圾桶用来集中收集生活垃圾。

表八 验收监测结论

8.1 环保设施调试运行效果 本次竣工环境保护验收为无为县鑫茂杯业加工厂玻璃杯加工项目，验收监测时间为2019年6月13-14日，验收监测期间建设项目实际运行工况能满足验收监测期间运行工况的要求，符合竣工环境保护验收监测技术规范要求。 8.1.1 运营期： - （1）厂界颗粒物排放浓度最大值为0.155mg/m3，无组织废气排放浓度均满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中厂界排放限值要求。 （2）2019年6月13日-2019年6月14日2天，厂界四周的昼夜噪声（昼间50.0-54.2dB（A）、夜间46.9-49.6dB（A））均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类限值。 （3）本项目职工生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处理；生产过程产生的碎玻璃，集中收集后统一外售处置。项目各类固体废物处理处置合理，满足环评及批复中要求。 项目环境影响报告表及批复文件要求的污染控制措施基本得到了落实，采 取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。 8.2 验收建议 - （1）加强项目的设备维护及管理，保证项目环境保护措施的正常运行，确 - 保项目的废气和噪声能够达标排放。 - （2）规范雨污分流，强化厂区废水收集与处理，做好生活污水与园区管网配套、衔接工作。 - （2）加强厂区环境管理，规范项目固体废物收集场所建设

附件

本报告附以下附图、附件：

附图

附图1：  项目地理位置图

附图2：  厂区平面图

附件

附件1：  验收监测委托书

附件2：  标准确认函

附件3：  环评批复

附件4：  验收监测生产工况证明

附件5：  确认书

附件6：  现场检测照片

附件7：  检测报告